УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ

ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТИ В

АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ

SL – 045М

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ 4577-001-13669319-2003

Сертификат № РОСС RU.АЯ27.В09653

ВВЕДЕНИЕ

Выбирая установку SL-045М, вы получаете наиболее совершенный способ для

полной замены жидкости в автоматических коробках передач. Установка SL-045М

является полностью автоматической и рассчитана на обслуживание большинства

существующих марок автомобилей и обеспечивает практически полную замену

старой жидкости ATF в автоматических коробках передач (далее – АКПП) на

новую. Соединение с АКПП достигается через систему смазки АКПП с помощью

универсальных адаптеров. Забор новой жидкости как из внутренней емкости, так и

из внешней! Установка SL-045М снабжена ускорительным насосом, что позволяет

максимум за 10-12 минут заменить жидкость в любой АКПП.

Рекомендуется, чтобы система смазки автоматической трансмиссии транспортного

средства обслуживалась каждые 20,000 км или согласно руководству по эксплуатации

транспортного средства.

ВАЖНО !!!

SL-045 рассчитана на применение исключительно жидкостей для

АКПП, рекомендованных производителем автомобиля.

Эта инструкция содержит всю информацию необходимую для правильного и

успешного использования установки SL-045М. Пожалуйста, удостоверьтесь, что весь

технический персонал, работающий на установке, изучил данную инструкцию!

Информация по безопасности и предупреждения

ОПАСНОСТЬ !!!

Выхлопные газы содержат Моноксид Углерода, вдыхание которого приводит к

летальному исходу.

Включайте двигатель только в хорошо вентилируемом помещении и с системой

отсоса выхлопных газов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТРОЙСТВО

УСТАНОВКИ SL-045М

Технические характеристики:

Модель - SL-045М;

Напряжение питания – 12 В от автомобильного аккумулятора(красный «крокодил» - к

плюсу, черный «крокодил» - к минусу;

Максимальный ток – 18 А

Объем внутреннего резервуара – 21 л (максимально разрешенная заливка – 20л);

Размеры установки – 800Х400Х320 mm

Рабочая температура – от + 5 до +50 гр.Цельсия

Основные функции установки:

Полная высококачественная замена старой жидкости для АКПП на новую

Контроль качества замены жидкости по индикатору

Контроль давления в системе смазки АКПП в режиме «кольцо»

Быстрая смена видов заливаемой в АКПП жидкостей

Устройство:

1. Лицевая панель

2. Манометр

3. Заливная горловина

4. Мерная линейка

5. Кнопка СЛИВ

6. Кнопка запуска процесса замены «ПУСК»

7. Кнопка «СТОП»

8. Подсоединительные шланги установки с быстроразъемными соединениями

9. Сливной шланг

10. Шланг внешнего забора - черный

11. Адаптеры подключения к АКПП (4 шт)

12. Индикатор процесса замены жидкости

13. Индикатор для визуального контроля качества жидкости

14. Индикаторы автоматического определения направления потока жидкости

15. Выключатель питания установки и провод подключения

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ И

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКИ.

1.1. ЕДИНСТВЕННЫМ санкционированным назначением установки, на которое

она рассчитана и на которое распространяются указанные ниже гарантийные

обязательства, является ее использование для замены жидкости ATF в автоматических

коробках передач на обслуживаемых автомобилях в строгом соответствии с настоящей

инструкцией. Производитель и торгующая организация не несут ответственности за

работоспособность установки при ее несанкционированном использовании.

1.2. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ заливать в емкость установки любые

жидкости, кроме стандартных сертифицированных жидкостей ATF. В противном

случае производитель не несет ответственности за работоспособность и долговечность

установки.

1.3. К работе на установке допускается только персонал, знакомый с устройством

систем АКПП. Производить работы следует на площадках, имеющих противопожарные

средства защиты.

1.4. В закрытых помещениях следует применять вытяжку или производить

работы в хорошо проветриваемом помещении.

1.5. Производитель рекомендует:

- размещать установку на ровной твердой горизонтальной поверхности,

- не оставлять установку надолго под открытыми лучами солнца,

1.6. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШЛАНГОВ

УСТАНОВКИ И АДАПТЕРОВ НА ГОРЯЧИЕ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ ВО

ИЗБЕЖАНИЕ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ!

1.7. В процессе эксплуатации установки следует соблюдать следующие общие

рекомендации:

- Рекомендуется использование перчаток во избежание контактов кожи и ATF.

Избегать контакта с глазами. Не принимать жидкости внутрь.

- Помните, что в процессе замены ATF двигатель работает и поэтому во

избежание ожогов вы должны избегать контакта с его горячими частями,

- Держите емкость установки закрытой, не допускайте попадания в нее

посторонних предметов и жидкостей.

- Стравите давлениев установке после окончании работы или при

отсоединении различных шлангов или соединений. Используйте технические салфетки

при разъединении соединений для предотвращения разлива жидкости ATF,

- Перед началом работы убедитесь, что бы в баке автомобиля было достаточно

топлива и что бы количество охлаждающей жидкости и масла было на соответствующем

уровне,

- Рекомендуется хранить установку в сухом месте.

ВНИМАНИЕ !!!

Установка была проверена с использованием жидкости

для автоматической трансмиссии DEXRON III и готова к работе.

Температура новой жидкости должна быть не менее +10 градусов С

и не более +50 градусов С.

Мерная линейка резервуара показывает лишь примерный объем,

поэтому при заливке в резервуар жидкости ATF пользуйтесь

специально поверенными мерными емкостями!

ВАЖНО !!!

Не начинайте обслуживание, если уровень масла в двигателе или

уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения ниже уровня.

Не начинайте обслуживания, если температура трансмиссионной

жидкости ниже +10 градусов С.

ВНИМАНИЕ !!! Низкий уровень жидкости, характерный темный цвет ATF или

горелые запахи могут указывать на существующие неисправности в АКПП и

недостатки в работе.

Избегайте обслуживания транспортного средства с указанными недостатками!

НЕ ОБСЛУЖИВАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ С НЕИСПРАВНОЙ АКПП!

Прежде, чем начать работать

Первое обслуживание

1.Проверьте шланги, кабели и все внешние компоненты на предмет повреждений.

2.Присоедините «крокодилы» кабеля установки к аккумуляторной батарее: красный к

плюсовой клемме батареи, черный – на «массу».

3.Заполните внутренний резервуар установки чистой ATF в необходимом количестве,

минимум 8л. Убедитесь, боковой джойстик находится в положении –

«ВНУТРЕННИЙ». Если вы будете использовать внешний резервуар – опустите

заборный ЧЕРНЫЙ шланг в резервуар с ATF и переключите боковой джойстик в

положение «ВНЕШНИЙ»

4.Включите боковой тумблер питания.

5.Если спецдатчик уровня пуст, будет слышен непрекращающийся звуковой сигнал.

В датчике может оставаться небольшое количество жидкости, 20-30 грамм, поэтому

иногда при включении питания установки звукового сигнала может не быть. В любом

случае следует провести дальнейшие действия.

6.Вставьте сливной шланг установки в горловину резервуара(после предыдущей

замене ATF в сливном шланге должна находится чистая ATF)

7.Нажмите и удерживайте кнопку «СЛИВ». Дайте установке поработать пока не

прекратиться звуковой сигнал и не выйдет весь воздух(не появится поток жидкости из

сливного шланга без содержания пузырьков воздуха). Отпустите кнопку «СЛИВ».

8.Выключите боковой тумблер питания.

9.Теперь установка готова к работе.

ВНИМАНИЕ!

Эти действия необходимо проделывать каждый раз, когда используется внешний

резервуар или, если внутренний резервуар был полностью осушен с помощью

кнопки «СЛИВ»

ПРОЦЕСС ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Проверьте уровень жидкости в

АКПП. Убедитесь, что жидкость в

АКПП(ATF) не имеет горелого запаха.

2. Убедитесь, что температура

жидкости в АКПП соответствует рабочей.

Если жидкость в АКПП автомобиля

холодная, для качественной замены ее

необходимо прогреть. Для этого

необходимо проехать на автомобиле около

15-20 км.

3. Убедитесь, что в резервуар

установки(или во внешнем резервуаре)

залито необходимое количество новой ATF

в соответствии с рекомендациями:

Примерное количество ATF

4 цилиндровые двигатели 10 – 12 л

6 цилиндровые двигатели 12 – 14 л

8 цилиндровые двигатели 14 – 16 л

ВНИМАНИЕ! Количество новой

жидкости зависит от состояния старой ATF в

трансмиссии обслуживаемого автомобиля. Более точно определить необходимое

количество ATF можно в процессе замены по индикатору, сравнивая цвет старой ATF и

заливаемой, новой.

4. Включите боковой переключатель в положение, соответствующее емкости

откуда будет подаваться чистая ATF в АКПП.

5. Поднимите автомобиль на подъемнике и найдите удобное место для

подсоединения адаптеров. Обычно это два шланга идущие от АКПП к радиатору

охлаждения ATF(на японских автомобилях радиатор АКПП чаще встроен в радиатор

системы охлаждения двигателя, а на европейских автомобилях – это отдельный

небольшой радиатор).

6. Выберете любой из них, расположенный более удобно для подключения.

Рассоедините его с радиатором и подсоедините к образовавшимся двум концам

соответствующие адаптеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Удостоверьтесь, что установка и двигатель автомобиля не работают перед

подключением адаптеров к АКПП.

Горячая жидкость может брызнуть во время разъединения шлангов или

адаптеров.

Всегда надевайте защитные очки.

Носите защитные перчатки из химически стойкой резины.

Оборачивайте техническими салфетками соединения и адаптеры во время

разъединения.

Избегайте открытого огня, искр, горячих частей двигателя и всего, что может

вызвать возгорания огнеопасных жидкостей.

7. Подключите к адаптерам соединительные шланги установки.

8. Включите боковой тумблер питанияна установке. При включении,

кратковременно загорится светодиод «Пуск» (самодиагностика внутренней электроники

установки), затем установка перейдет в режим ожидания и на панели загорятся два

зеленых светодиода над индикатором контроля качества жидкости

9. Заведите двигатель автомобиля. В течение 5-10 секунд, с момента работы

двигателя, установка автоматически определит направление потока жидкости и

перейдет в режим кольца, т.е. ATF будет по кругу циркулировать через установку

обратно в АКПП. После определения направления потока индикаторы потухнут. В

процессе замены ATF, будет мигать светодиод канала через который подается новая

ATF в АКПП автомобиля.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ПО ИСТЕЧЕНИИ 30 СЕКУНД УСТАНОВКА НЕ СМОГЛА

ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ЖИДКОСТИ, И ИНДИКАТОРЫ ОБОИХ

КАНАЛОВ ОСТАЮТСЯ ВКЛЮЧЕННЫМИ, ЗНАЧИТ В АКПП ДАВЛЕНИЕ СМАЗКИ

МЕНЕЕ 0,3 БАР И АКПП НЕИСПРАВНА! УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИ

ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ В РЕЖИМ «КОЛЬЦО» И ПОДАСТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (ДЛЯ

ВЫХОДА ИЗ АВАРИЙНОГО СОСТАЯНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ УСТАНОВКИ БОКОВЫМ ТУМБЛЕРОМ).

ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ! НЕ ОБСЛУЖИВАЙТЕ НЕИСПРАВНУЮ

АКПП!

10. Поднимите автомобиль на подъемнике и убедитесь, что через соединения

нет утечки ATF, а через установку идет процесс циркуляции. Если утечки есть,

устраните их и затем переходите к следующему пункту обслуживания. ЕСЛИ НЕ ИДЕТ

ПРОЦЕСС ЦИРКУЛЯЦИИ ЧЕРЕЗ УСТАНОВКУ - ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И

ПРОВЕРТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ МЕСТА ПОДСОЕДИНЕНИЯ АДАПТЕРОВ И

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ. ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ

ЗАМЕНЫ ATF ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В

ПОЛОЖЕНИИ «N»(нейтраль), А ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАТЬ НА ХОЛОСТЫХ

ОБОРОТАХ!

11. Опустите автомобиль на высоту 20-30 см от колес до пола.

12. Если необходимо проведите процесс промывки систем АКПП с помощью

специальной жидкости, например фирм WYNN’s или HI-GEAR:

Добавьте промывочную жидкость в АКПП через отверстие для масляного

щупа.

Дайте поработать двигателю 2-3 минуты на холостых оборотах. Затем,

используя педаль тормоза, включите АКПП в режим «R»(задняя скорость) и плавно

увеличьте обороты двигателя до 1200-1500.

Дайте поработать автомобилю в этом режиме 20-30 секунд. Затем

осторожно снизьте обороты до холостых и ПЛАВНО нажмите на педаль тормоза до

полной остановки вращения колес.

ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ ПРОМЫВКИ АКПП, КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ

ВРАЩАЮТЯ С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ РЯДОМ С

АВТОМОБИЛЕМ НАХОДИЛИСЬ ЛЮДИ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ

БЕЗОПАСНОСТИ!

Далее переключайте АКПП в положение «1» или «L», плавно увеличьте

обороты до 1200-1500 и дайте поработать двигателю 20-30 секунд. Сбросьте обороты и

ПЛАВНО остановите вращение колес педалью тормоза.

Таким же образом проведите процесс промывки в других режимах

АКПП(«2», «3», «D», «Over drive»)

13. По окончании промывки, переведите селектор передач в положение

нейтрали.

14. Опустите конец сливного шланга в емкость для отработанного масла.

ВНИМАНИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРОЛИВАНИЯ ЖИДКОСТИ НА ПОЛ!

ОТРАБОТАННУЮ ЖИДКОСТЬ УТИЛИЗИРУЙТЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТАХ

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВАШИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СЭС!

15. Нажмите кнопку «ПУСК» - начнет мигать индикатор замены ATF, и

установка начнет процесс замены жидкости в АКПП. Разницу цвета новой и старой

жидкости вы можете наблюдать по индикатору контроля жидкости. ЕСЛИ ЧЕРЕЗ 2-3

СЕКУНДЫ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ «ПУСК» ЗВУЧИТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ –

ВЫ НЕ ПРОВЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНУЮ ПРОКАЧКУ УСТАНОВКИ, КАК УКАЗАНО

В ГЛАВЕ «ПЕРВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ». ВЫПОЛНИТЕ ЖЕЙСТВИЯ КАК

ОПИСАНО В ЭТОЙ ГЛАВЕ И НАЧНИТЕ ПРОЦЕСС ЗАМЕНЫ.

16. Старая жидкость из АКПП будет сливаться через сливной шланг, а новая

будет подаваться в АКПП по одному из соединительных шлангов.

17. При окончании жидкости в резервуаре, установка автоматически

переключится в режим кольца, индикатор замены выключится и раздастся звуковой

сигнал.

18. Если вы считаете, что жидкость уже заменена (в обоих каналах индикатора

потока движется жидкость одного цвета), можно не дожидаясь срабатывания

автоматики нажатием кнопки «СТОП» остановить процесс замены и перевести

установку в режим кольца. Если старая жидкость еще идет грязной, а новая в резервуаре

подходит к концу, можно в процессе замены долить необходимое количество новой

жидкости в резервуар.

ВНИМАНИЕ!

Не перемещайте установку, если в ее емкость залит максимальный объем!

19. Заглушите двигатель автомобиля.

20. Проверьте уровень жидкости в АКПП.

21. Аккуратно разъедините быстроразъемные соединения шлангов установки,

отсоедините адаптеры и восстановите соединения на магистрали АКПП.

22. Заведите двигатель и проверьте соединения на отсутствие утечек жидкости.

23. Открутите сливную пробку на поддоне АКПП и слейте свежую ATF в

чистую емкость.

24. Снимите поддон АКПП и фильтр. Очистите поддон и магниты в поддоне от

скопившихся продуктов работы АКПП (мелкие металлические частицы и грязь).

25. Установите новый фильтр АКПП и поддон на место. Проверьте, чтобы

сливная пробка на поддоне была закручена.

26. Через масляный щуп и воронку залейте обратно в АКПП слитую чистую

жидкость.

27. Заведите двигатель автомобиля. Проверьте уровень жидкости в АКПП с

помощью щупа и если необходимо долейте необходимое количество ATF

28. Заглушите двигатель.

29. Процесс замены жидкости в АКПП закончен.

Если в резервуаре установки осталась неиспользованная ATF и вам надо ее удалить:

Опустите СЛИВНОЙ шланг в емкость для чистой ATF, нажмите и

удерживайте кнопку «СЛИВ» до полного слива жидкости из резервуара.

Выключите установку и отключите от аккумулятора.

НЕ НАЖИМАЙТЕ кнопку «СЛИВ» в процессе замены ATF!

УСТАНОВКА РУЧКИ ДЖОЙСТИКА

КОМПЛЕКТНОСТЬ УСТАНОВКИ

ГАРАНТИЙНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации установки SL-045М составляет 18 месяцев с

момента продажи. Гарантийный срок эксплуатации резиновых уплотнений в

быстроразъемных соединениях составляет 3 месяца. Гарантийные обязательства

производителя прекращают свое действие в случае нарушения Покупателем правил

эксплуатации и хранения установки, указанных в пунктах данного руководства и

гарантийного талона. Без предъявления гарантийного талона гарантийный ремонт не

производится. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию

изменения, не ухудшающие эксплуатационных характеристик изделия.

Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену по

гарантийному обязательству не подлежит.

Установка SL-045М - № ________________

Дата изготовления: ___________________

Дата продажи: ___________________

Наименование продавца и его реквизиты: _______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________