ES0500-3 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, РУЧНОЙ УСИЛИЕМ 20 ТОНН

## Содержание

Важная информация по безопасности	2

Характеристики	5

Инструкции по сборке	6

Инструкции по эксплуатации	9

Инструкции по обслуживанию	10

Сборочный чертеж пресса	11

Список деталей пресса	12

Поиск и устранение неисправностей	13

| Символы предупреждений и описание |  |
| --- | --- |
|  | Это символ предупреждает об опасности, о риске травмирования. Соблюдайте все меры предосторожности, отмеченные данным символом, чтобы исключить риск травмирования или летального исхода. |
|  | Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не исключить, может привести к получению серьезных травм или летальному исходу. |
|  | Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не исключить, может привести к получению серьезных травм или летальному исходу. |
|  | Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не исключить, может привести к получению травм легкой и средней тяжести. |
|  | Содержит описание методов, несвязанных с риском получения травм. |

# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте все предупреждения и меры предосторожности. Несоблюдение указанных требований может стать причиной получения травм и/или материального ущерба.

### Храните инструкцию в надежном месте, чтобы обращаться к ней в будущем.

Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, описанные в настоящем документе, не охватывают все ситуации, которые могут произойти и привести к несчастным случаям. Поэтому оператор должен быть внимательным и самостоятельно учитывать негативные факторы, которые не описаны в настоящем документе.

### РАБОЧАЯ ЗОНА

- Рабочая зона должна быть чистой и хорошо освещенной. Неубранные верстаки и затемненные зоны повышают риск травмирования персонала.

- Не допускайте детей и посторонних лиц в рабочую зону. Отвлечение внимания может стать причиной потери контроля за работой оборудования.

### ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

#### Будьте внимательными. Следите за собственными действиями и контролируйте работу пресса. Не работайте на прессе в состоянии физического переутомления, алкогольного, наркотического опьянения или в болезненном состоянии. Недостаток внимания повышает риск травмирования.

- Работайте в спецодежде. Снимите украшения и широкополую одежду. Не допускайте попадания волос, одежды, перчаток под пресс. Широкополая одежда, украшения или длинные волосы повышают риск травмирования персонала в результате попадания в подвижные детали пресса.

- Соблюдайте равновесие. Устойчивое положение позволяют Вам лучше контролировать работу пресса в непредвиденных ситуациях.

- Используйте средства персональной защиты. Носите защитные очки, рабочие перчатки.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ПРЕССОМ

- Не перегружайте пресс. Используйте пресс по назначению. В этом случае пресс выполняет работу безопасно и качественно.

#### Не допускайте к неработающему прессу детей и других посторонних лиц.

Пресс небезопасен при обращении с ним неквалифицированных пользователей.

- Проверьте отсутствие разрегулировок, заедания подвижных деталей, других условий, негативно влияющих на работу пресса. При наличии повреждений пресс следует отправить в ремонт. Большинство несчастных случаев становятся следствием неисправного оборудования.

- Используйте принадлежности, которые рекомендованы производителем для конкретной модели пресса. Применение нерекомендованных принадлежностей повышает опасность травмирования персонала.

- Правильно отцентрируйте пресс и его агрегаты. Если насос не работает должным образом, немедленно остановите работу пресса. Отрегулируйте положение гидравлического цилиндра, чтобы исключить появление неуравновешенных нагрузок.

- Защитите шланги. Не ставьте тяжелые предметы на шланги. Исключите перегиб шлангов. Соблюдайте габариты для безопасного расположения шлангов и фитингов.

- Проверьте качество ремонта перед началом работы пресса. Качество ремонта конструктивных деталей пресса следует проверить силами квалифицированного специалиста. Убедитесь в том, что конструкция пресса достаточно надежна для безопасной работы.

### Техническое обслуживание

#### Обслуживание пресса должно выполняться только квалифицированным специалистом.

#### При обслуживании пресса используйте только запасные части, идентичные установленным. Заменяйте детали, рекомендованные производителем.

#### Применяйте смазки, поставляемые совместно с прессом, или рекомендованные производителем.

### Отдельные требования безопасности

- При работе не подносите руки к призмам и пуансону.

- Не перемещайте рабочую деталь в момент сжатия.

- Снимите нагрузку перед обслуживанием или ремонтом пресса.

- Прикрутите пресс к полу перед эксплуатацией.

- Место под призмами должно быть чистым. Если под ними имеются какие-либо посторонние предметы (болты, стружка и т.п.), возникает неравномерное прижатие, которое сопровождается перегрузкой и поломкой.

- Исключите неуравновешенные нагрузки. Остановите работу, если деталь наклонена или деформирована в процессе сжатия.

- ОСТАНОВИТЕ прессование и отпустите нагрузку, если имеются признаки серьезной конструктивной поломки пресса. В целях безопасности тщательно проверьте конструкцию и отрегулируйте перед выполнением операции.

- Не сжимайте пружины и другие упругие элементы. Они могут вылететь и нанести травмы.

- Носите защитные очки, рабочие перчатки, обувь на металлической подошве в процессе установки и/или эксплуатации пресса.

- Не допускайте посторонних лиц в рабочую зону.

- Не стойте перед прессом в процессе выполнения операции прессования. Работая, не оставляйте пресс без внимания.

- Не нагружайте гидравлический силовой цилиндр сверх допустимой нормы.

- Проверяйте пресс перед каждой эксплуатацией, не работайте, если детали повреждены или незатянуты.

- Обслуживание гидравлического цилиндра должно выполняться только квалифицированным специалистом. Ремонт или обслуживание, выполненные неквалифицированным сотрудником, могут стать причиной получения травм.

- При обслуживании гидроцилиндра используйте запасные части, идентичные установленным, см. во вложении список деталей и схему. Выполните инструкции в разделе «обслуживание» настоящего документа. Применение неразрешенных запасных частей или несоблюдение инструкции по обслуживанию влечет риск травмирования.

- Используйте только те принадлежности, которые рассчитаны на нагрузки, создаваемые прессом во время работы. Другие принадлежности, не предназначенные для работы с подобными нагрузками, могут выйти из строя и нанести осколочные травмы.

- Используйте силовой цилиндр, который входит в комплект поставки данного пресса.

- Промышленное применение должно отвечать требованиям OSHA.

- Это изделие не является игрушкой. Не допускайте к нему детей.

- Наклейки и таблички должны быть в читаемом состоянии. Они содержат важную информацию о безопасности. Если они нечитаемы или отсутствуют, свяжитесь с сервисным центром для замены или восстановления наклеек (табличек).

- Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, описанные в настоящем документе, не охватывают все ситуации, которые могут произойти и привести к несчастным случаям. Поэтому оператор должен быть внимательным и самостоятельно учитывать негативные факторы, которые не описаны в настоящем документе.

### ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальное усилие | 10 тонн | 12 тонн | 20 тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Ход штока силового цилиндра | 135мм | 135мм | 145мм |

Манометр Силовой цилиндр

Верхняя поперечина

Стол пресса

Насос

Стойка рамы

Опорные уголки

- Не	вытягивайте	гидроцилиндр	слишком	сильно	(не	пересекайте предупреждающую линию на плунжере цилиндра).

- Не перегружайте гидроцилиндр.

- Не нажимайте на рукоятку насоса, если выпускные клапаны насоса и манометра открыты.

# ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Прочитайте	ВСЮ	ВАЖНУЮ	ИНФОРМАЦИЮ	ПО	БЕЗОПАСНОСТИ,

приведенную в начале настоящего документа, в том числе в подзаголовках, перед установкой и эксплуатацией пресса.

Проверьте пресс перед эксплуатацией на наличие поврежденных, ослабленных креплений и утерянных деталей. При наличии подобных проблем запрещено эксплуатировать пресс до момента их устранения и ремонта.

Компоненты данного пресса являются тяжелыми деталями. Вам потребуется помощник для безопасной сборки пресса.

Воспользуйтесь схемой стенда (рис. 5), списком деталей и схемой сборки, приведенной в данной инструкции, разложите все детали по порядку и установите их предназначение перед сборкой.

- Оденьте защитные очки и обувь.

- Расположите стойки рамы пресса (10) на устойчивой, плоской и ровной поверхности пола. Совместите отверстия в верхней поперечине (6) с отверстиями в верхней части стоек рамы (10) и закрепите соединения болтами (7), с шайбами

(8) и гайками (9). См. рис. 1.

Рис.1

- Установите стойки рамы (10) в вертикальное положение. Сдвиньте опорные уголки основания стоек (19) под стойки рамы (10), расположите нижнюю поперечину рамы (20) между ними. Совместите отверстия и вставьте болты (22) в стойки, опорные уголки и нижнюю поперечину рамы, затем вставьте шайбы (23) и закрутите гайки (24). См. рис. 2.

Рис.2

- Закрепите боковые растяжки (18) на стойках рамы и опорных уголках болтами (15), с шайбами (16) и гайками (17). См. рис. 3.

Рис. 3

- Совместите отверстия верхней поперечины (6) с отверстиями в верхней части стоек (10) и закрепите соединения болтами (7), с шайбами (8) и гайками (9). Закрепите плиту основания силового цилиндра (11). См. рис.4.

Рис. 4

- Закрепите силовой цилиндр (2), закрутив большую гайку (12). Сдвиньте опорные штифты (14) в отверстия в стойках. Вложите стол пресса (13) таким образом, чтобы направляющие стола вошли в стойки рамы, затем опустите стол вдоль стоек рамы на опорные штифты. Установите призмы (21) на стол пресса. См. рис. 5.

Рис. 5

- Закрепите плиту основания насоса (27) болтами (22), с шайбами (23) и гайками (24). Затем закрепите сам насос (28) болтами (25) и шайбами (26). См. рис. 6.

Рис. 6

- Закрепите манометр (1) и шланг на силовом цилиндре. См. рис.7.

Рис. 7

Замечание: для настройки и регулировки разместите опорные штифты на несколько отверстий вниз от верхних отверстий в опорах, чтобы иметь свободное пространство для установки стола пресса (13). Регулировку положения стола можно выполнить после сборки пресса.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочитайте ВСЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, которая приведена в начале данной инструкции, в том числе во всех подзаголовках, перед настройкой и эксплуатацией пресса.

## Удаление воздуха из пресса

ВАЖНО! Перед началом эксплуатации проверьте уровень гидравлического масла в насосе. Затем тщательно протестируйте силовой цилиндр и насос на исправную работу перед началом эксплуатации. Если насос работает слабо либо силовой цилиндр (плунжер) опускается в тот момент, когда открыт выпускной клапан, возможно, наличие воздуха в насосе. Удалите воздух из насоса следующим образом:

- Открутите пробку отверстия для заправки масла. Уплотнительное кольцо должно сниматься вместе с пробкой.

- Уровень масла должен находиться у основания отверстия. При необходимости, долейте гидравлическое масло высокого качества.

- Проверьте, что уплотнительное кольцо расположено на пробке отверстия для заправки масла. Аккуратно закрутите пробку в насос. Не используйте резьбовую герметизирующую ленту.

- Выполните этапы на стр. 12 (наличие воздуха в насосе).

## Основные рабочие инструкции

- С помощью опорных штифтов (14) отрегулируйте высоту стола пресса (13). Замечание: стол пресса должен находиться на максимально возможном уровне с рабочей деталью, как можно ближе к силовому цилиндру.

- Установите заготовку для запрессовки на призмы стола (21). Отрегулируйте призмы для надежной фиксации неподвижной части заготовки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь в отсутствии посторонних предметов под призмами (например, болтов или стружки). Иначе, это приведет к перекосам в расположении призм, которые могут лопнуть под нагрузкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прессовании двух деталей, отцентрируйте их по вертикали. В противном, случае детали могут разлететься в разные стороны.

- Закройте выпускной клапан. Силовой цилиндр опускается достаточно быстро. В момент запрессовки убедитесь в том, что обе детали отцентрированы в вертикальном направлении. Нажимайте на рукоятку насоса, чтобы выполнить прессование.

- После завершения работы осторожно выпустите давление из насоса. В целях безопасности снимите рукоятку насоса, затем медленно поверните выпускной клапан на насосе, чтобы силовой цилиндр начал движение в обратном направлении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В процессе выпуска давления силовой цилиндр может быстро подниматься. Будьте осторожны.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Процедуры, которые не описаны в данной инструкции, должны выполняться только квалифицированным специалистом.

ВО	ИЗБЕЖАНИЕ	ПОЛУЧЕНИЯ	ТРАВМ	ПРИ	РАБОТЕ	НА НЕИСПРАВНОМ ПРЕССЕ:

Не работайте на поврежденном оборудовании. Если наблюдаются шум или вибрации, необходимо устранить проблему перед дальнейшей эксплуатацией.

  - До начала рабочей смены проверьте общее состояние пресса, силового цилиндра и насоса. Проверьте на наличие поломок, трещин или деформаций, ослабленных или отсутствующих деталей, а также на состояние, которое может повлиять на работу пресса. Если возникают проблемы, их следует устранить перед дальнейшей эксплуатацией.

### Не работайте на поврежденном оборудовании.

  - До начала рабочей смены тщательно поверьте силовой цилиндр (2) и насос (28) на исправную работу. Если насос работает слабо, выполните инструкции по удалению воздуха из гидравлической жидкости.

  - Заменяйте гидравлическое масло как минимум один раз в год. Для замены масла:

    - При полностью опущенном силовом цилиндре снимите насос с плиты основания насоса (27).

    - Открутите пробку отверстия для заправки масла.

    - Полностью слейте отработанное масло из насоса в контейнер, утилизируйте это масло в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - Заправьте в насос высококачественное гидравлическое масло (приобретается пользователем), пока оно не начнет вытекать из отверстия для заправки масла.

    - Повторно закрутите пробку отверстия для заправки масла.

    - Протрите насос чистой тканью, смоченной в мягком растворителе или очистителе.

    - Установите насос на стойку рамы (см. этап 7 инструкции по сборке пресса).

# СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРЕССА

# СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ПРЕССА

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр | 1 | 15 | Болт | 8 |
| 2 | Силовой цилиндр | 1 | 16 | Шайба | 12 |
| 3 | Стопорное кольцо | 1 | 17 | Гайка | 8 |
| 4 | Малая гайка силового цилиндра | 1 | 18 | Боковая растяжка опоры | 4 |
| 5 | Головка | 1 | 19 | Опорный уголок | 2 |
| 6 | Верхняя поперечина | 2 | 20 | Нижняя поперечина рамы | 1 |
| 7 | Болт | 8 | 21 | Призма | 2 |
| 8 | Шайба | 8 | 22 | Болт | 6 |
| 9 | Гайка | 8 | 23 | Шайба | 6 |
| 10 | Стойка рамы | 2 | 24 | Гайка | 6 |
| 11 | Плита основания цилиндра | 1 | 25 | Болт | 3 |
| 12 | Большая гайка силового цилиндра | 1 | 26 | Шайба | 3 |
| 13 | Стол пресса | 1 | 27 | Плита основания насоса | 1 |
| 14 | Опорный штифт | 2 | 28 | Насос | 1 |

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ:

Пользуйтесь мерами предосторожности при поиске и устранении неисправностей пресса. Полностью устраните все неисправности перед эксплуатацией пресса. Если предложенные варианты решений не приводят к устранению неисправностей, обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта пресса перед эксплуатацией.

После ремонта силового цилиндра и насоса: протестируйте его внимательно без нагрузки подъемом и опусканием плунжера, проверьте исправную работу ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ ПРЕССА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

| Неисправность | Вероятная причина | Метод решения |
| --- | --- | --- |
| Гидроцилиндр не перемещается при накачивании давления рукояткой насоса | Выпускной клапан неплотно закрыт | Надежно перекройте выпускной клапан |
|  | Воздух в насосе | Выполните следующие этапы: - Откройте выпускной клапан поворотом против часовой стрелки, перемещайте рукоятку насоса 10-15 раз - Закройте выпускной клапан поворотом по часовой стрелке, перемещайте рукоятку насоса 5-10 раз - Повторите этапы 1 и 2 прим. 3 раза |
|  | Стальной шарик залип в нижнем положении |  |
| Силовой цилиндр не держит нагрузку | Выпускной клапан закрыт неплотно | Перекройте выпускной клапан |
|  | Неисправность в насосе, например, загрязнение клапанного механизма | Выполните следующие этапы: - Откройте выпускной клапан поворотом против часовой стрелки, перемещайте рукоятку насоса 10-15 раз - Закройте выпускной клапан поворотом по часовой стрелке, перемещайте рукоятку насоса 5-10 раз - Повторите этапы 1 и 2 прим. 3 раза |
| Гидроцилиндр опускается при снятии нагрузки | Переполнение бака для масла | Слейте масло до требуемого уровня |
|  | Деформация поршня | Очистите и смажьте подвижные детали |
|  | Излишнее вытягивание плунжера | Замените гидроцилиндр |
| Плунжер цилиндра не вытягивается на полный ход штока | Снижение уровня масла | Долейте гидравлическое масло в бак |
| Плунжер наклоняется в сторону | Неправильное соединение или несбалансированность основания | Остановите работу и переустановите цилиндр и основание. Убедитесь в надежности опор, они должны быть перпендикулярны плоскости ремонта. |